變數不能大寫、有單引號(')、換行(\n)要設為脫逸字元、字串變數不用留雙引號

| _01imi_unogoods_init iMi物流模組UNO初始化 CNC腳位 UART通訊 撿貨伺服馬達 _02 致能 x方向 x步進 y方向 y步進 0 0 0 0 0 // 定義電機控制用常數 const int enablePin = 8; // 啟用控制引腳 const int xdirPin = 5; // x方向控制引腳 const int xstepPin = 2; // x步進控制引腳 const int ydirPin = 6; // y方向控制引腳 const int ystepPin = 3; // y步進控制引腳 RX TX 0 0 // UART通訊 SoftwareSerial ESP32Serial(19, 18); 腳位 0 // 伺服馬達腳位（接在Z+是pin11） const int servoPin = 11; | #include <AccelStepper.h> #include <Servo.h> #include <SoftwareSerial.h> //====插入變數Start==== Statements區塊 //====插入變數End==== // 伺服馬達 Servo servoPick; const int moveSteps = 500; // 測試電機運行使用的運行步數 AccelStepper stepper1(1, xstepPin, xdirPin); // 建立步進電機物件1 AccelStepper stepper2(1, ystepPin, ydirPin); // 建立步進電機物件2 const char* GOODS_LOAD = "goodsLoad"; void setup() { Serial.begin(9600); // UART ESP32Serial.begin(9600); // 伺服馬達 servoPick.attach(servoPin); servoPick.write(0); pinMode(xstepPin, OUTPUT); // Arduino控制A4988x步進引腳為輸出模式 pinMode(xdirPin, OUTPUT); // Arduino控制A4988x方向引腳為輸出模式 pinMode(ystepPin, OUTPUT); // Arduino控制A4988y步進引腳為輸出模式 pinMode(ydirPin, OUTPUT); // Arduino控制A4988y方向引腳為輸出模式 pinMode(enablePin, OUTPUT); // Arduino控制A4988啟用引腳為輸出模式 digitalWrite(enablePin, LOW); // 將啟用控制引腳設置為低電平以使電機驅動板進入工作狀態 stepper1.setMaxSpeed(300.0); // 設置電機最大速度300 stepper1.setAcceleration(20.0); // 設置電機加速度20.0 stepper2.setMaxSpeed(300.0); // 設置電機最大速度300 stepper2.setAcceleration(20.0); // 設置電機加速度20.0 } void findGoods(int x,int y){ //... } void testStepper(){ // 控制步進電機1往復運動 if ( stepper1.currentPosition() == 0 ) { stepper1.moveTo(moveSteps); servoPick.write(0);// 伺服馬達轉0度 } else if ( stepper1.currentPosition() == moveSteps ) { stepper1.moveTo(0); servoPick.write(90);// 伺服馬達轉90度 } // 控制步進電機2往復運動 if ( stepper2.currentPosition() == 0 ) { stepper2.moveTo(moveSteps); } else if ( stepper2.currentPosition() == moveSteps ) { stepper2.moveTo(0); } stepper1.run(); // 1號電機運行 stepper2.run(); // 2號電機運行 } |
| --- | --- |
| 當接收ESP32訊息時 取得貨物在倉庫xy座標 int x = (int)(str.charAt(0) - \'0\'); int y = (int)(str.charAt(1) - \'0\'); CNC開始依座標找尋貨物 //CNC開始依座標找尋貨物 findGoods(x,y); 設定為 角度 撿貨伺服馬達 推貨 // 撿貨伺服馬達 servoPick.write(180); delay(2000); servoPick.write(0); delay(2000); [傳送]訊息至ESP32 GOODS_LOAD // 完成撿貨通知ESP32 ESP32Serial.print(GOODS_LOAD); | // 接收訊息：ESP32→Arduino while (ESP32Serial.available()) { //取得貨物在倉庫xy座標 String str = ESP32Serial.readString();// 格式xy(例如13) Statements區塊 } |